Табурет. Высота 445мм. Сиденье 300х300мм.

Две ножки «А». Заготовка шириной не менее 125мм, стандартная доска.

Две ножки «Б». Различие в размерной цепочке.

Ножки соединяются попарно «А» и «Б», затем в сборку. Отверстия заглушить шкантами.

Сиденье клеить на «микрошип» или ДСП, фанера. Шканты 8х30мм 4 шт. на клею вставить в сиденье, затем вставить в сборку ножек.

Радиусы на сиденье: выполняется R12,5, затем R3 и R10. Или какие есть в наличии.